客户需求书

施工及报价要求：

- 1、根据《手术部建筑装饰规范》及《医院感染管理规定》，为了确保手术室内的环境符合卫生和安全标准，满足空气净化要求，减少感染和其他风险的发生，拟将接送患者通道的平开式入户门更换成人脸识别自动感应门，安装位置和隔墙包门位置见图。

- 2、项目控制价为3.5万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 1、无机板墙体的拆除（含龙骨、基层石膏板、面层无机预涂板）； 2、垃圾清运。 | 项 | 1 |  |  |
| 2 | 无机预涂板墙 体及自动门电 气的安装 | 1、面层材料品种、规格、品牌、颜色：面层选用6mm厚无机预 涂板； 2、基层材料种类、规格：基层采用9.5mm石膏板； 3、龙骨材料种类、规格、中距：轻钢龙骨； 4、自动门电气的连接安装； | 项 | 1 |  |  |
| 3 | 感应电动单开 平移门 | 1、ZDM1822:为净化专用电动感应单开平移门， 宽1800mm、高2200mm。 2、门片选用双面1.0mm电解钢板喷塑门；门套全部采用不锈钢制作，不锈钢厚度不小于1.2mm。门片带防撞带，能抵挡日常碰撞而不致变形。开门方式同时具有光控脚感应、电动和刷脸开门三种功能。门自由通过的尺寸不小于1800×2200mm。 | 樘 | 1 |  |  |
| 4 | 消防联动联网 | 与医院消防网络联网，调试正常 | 项 | 1 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运费，施工费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，完成清单的施工内容。 2、工期与质保期要求：工期15个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位：（盖章）

联系人：

联系电话：