客户需求书

- 为了确保医院食堂的食品安全工作，拟进行如下改造工作：

- 在灶台工作区增加空调新风设备用于满足厨师操作要求，请按图纸（电子版单独提供）、清单完成改造工作。

- 在污水提升间门口走廊内增加铝合金通道门一樘，在对污水提升间进行检查、清污等工作时，可以通过关闭通道门形成缓冲间对气流进行阻断。

- 2、项目控制价为2.55万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 3、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 碳钢通风管道 | 1、材质、厚度：镀锌钢板 δ0.75 2、规格、形状：矩形,长边长≤1000mm 3、其他未尽事项详见图纸设计及相关规范说明 | m2 | 104.400 |  |  |
| 2 | 塑料通风管道 | 1、材质：PVC风管 2、规格、形状：φ150mm 3、其他未尽事项详见图纸设计及相关规范说明 | m2 | 3.680 |  |  |
| 3 | 球形喷口 | 1、名称：球形喷口 2、规格：φ150mm 3、其他未尽事项详见图纸设计及相关规范说明 | 个 | 8.000 |  |  |
| 4 | 通风机、风机箱拆除 | 1、风机拆除 | 台 | 1.000 |  |  |
| 5 | 通风机安装 | 1、名称：排风机 2、规格：SZF-E-3，全压374Pa，功率0.75KW 3、风量：2687m3/h 4、其他未尽事项详见图纸设计及相关规范说明 | 台 | 1.000 |  |  |
| 6 | 管道风机 | 1、名称：管道风机 2、规格：250Pa,40W 3、风量：500m3/h 4、其他未尽事项详见图纸设计及相关规范说明 | 台 | 8.000 |  |  |
| 7 | 碳钢阀门安装 | 1、名称：调节阀 2、规格：630*250 | 个 | 2.000 |  |  |
| 8 | 设备支架制作安装 | 1、材质：风管及风机支架刷漆 2、其他未尽事项详见图纸设计及相关规范说明 | kg | 89.260 |  |  |
| 9 | 风管过墙开洞及封堵 | 1、风管过墙开洞及封堵 2、其他未尽事项详见图纸设计及相关规范说明 | 个 | 4.000 |  |  |
| 10 | 铝合金通道门 | 见图纸 1、规格1.6*2.99米 2、70型断桥铝合金，壁厚2.0mm厚。 | ㎡ | 4.78 |  |  |
| 11 | 图纸及清单编制费 | 用于支付前期图纸设计及控制价编制单位费用（不可竞争，由中标单位支付） | 项 | 1 | 1500 | 1500 |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装维修费、材料费、装饰恢复施工费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，设备安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,质保期1年。 3、售后响应时长：0.5小时内。出现重大问题，2小时内到达现场解决问题。 |  |  |  |  |  |  |