客户需求书

- 一、淮北人民医院新院区主体医疗区、行政办公楼一层对外出入口合计58处，使用较频繁的、对节能保温需求大的出入口约12处。为了解决冬季采暖期间主体医疗区、行政办公楼出入口保温问题拟采购12处主要出入口的棉芯节能帘。

- 二、超纤PU面料叠吸棉芯节能帘，符合环保、消防等要求，投标时提供检测报告及样品，不承诺最低价中标，不提供为废标。

- （样品规格2.0*0.7，包含透明窗，配重沙，上边不封口可看内部填充材料）

- 质量及技术要求：

- 质量依据GB18401-2010 、GB/T3923.1-2013 、GB/T3917.3-2009 、FZ/T81018-2014、FZ/T62011.1-2016

- 1、超纤PU面料（阻燃，耐寒零下40°不龟裂、耐水解、剥离强度6KG/cm²，PH值6.4，甲醛含量：无 mg/kg  无可致癌芳香胺染料  无异味  拉伸负荷经向840N纬向610N， 断裂伸长率经向14.0%  纬向18.5%   撕破强力：经向54N 纬向50N  耐水解

- 2.白色环保纤维毡（容重2KG/m 无动物杂毛，无医疗废弃物，无国际禁止进口的废弃纤维，无国家GB/T5705中规定的二三类棉短纤维）

- 3.透明窗（每片门帘包含1个透明窗，不变形、对折不会断裂超透明等特点）

- 4. 节能帘两侧镶有磁板，每片重叠形成叠吸

- 5.每片门帘包含医院院徽

- 6.配重：门帘底部加有配重（精沙）

- 外规质量：

- 1、尺寸规格偏差±3%

- 2、破洞：不允许

- 3、无跳、浮、漏针脱线，偏针不超过0.5cm/20cm

- 4、轨迹均匀、直、牢固，卷边平服齐直，宽窄一致，不漏毛，面/里缝纫错位小于1cm，接针套正，边口处应打回针，针迹密度：平缝≥8针/3cm，包封≥9针/3cm，三角针≥8针/3cm，包梗针≥23针/3CM。

- 四、项目控制价为2.3万元，已实际中标价为准，请充分考察现场考虑各种不利因素。

- 五、施工前需到物业公司完成报备手续，施工垃圾自行外运。

- 六、报价清单

| 淮北市人民医院节能门帘报价清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 项目名称 | 内容 | 计量 单位 | 工程量 | 单价（元） | 合价（元）含税 |
| 1 | 超纤PU面料磁吸棉芯保温门帘 | 1、超纤PU面料，白色环保纤维毡，帘片宽0.7米，门帘两侧镶有磁板，每片重叠形成叠吸。 2、每片门帘包含1个透明窗，正反两面医院院徽 、底部加有配重（精沙）。 详见《客户需求书》三、质量及技术要求。 | ㎡ | 100 |  |  |
| 2 | 龙骨 | 3.5毫米厚铝合金 | 米 | 30 |  |  |
| 3 | 钢管做梁 | 国标方管，40mm×80mm的镀锌钢管 | 米 | 30 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1、报价含税，运输费，拆装费、材料费、安装调试费等一切费用，自行考察现场，充分考虑各种不利因素，安装调试能够正常使用后方进行验收工作。 2、工期与质保期要求：工期10个日历日,门帘质保5年，出现质量问题免费换新。 3、售后响应时长：4小时内。出现重大问题，24小时内到达现场解决问题。 4、据实测量后入库，结算按实际验收量为准。 |  |  |  |  |  |  |

- 七、参考图片